| Stanice katovice |  | Tok/ř.km.: Otava /60,80 Plocha povodí ke stanici : 1133,38 km2 |  | ČHP : 1 – 08 – 01 – 125 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Průměrné roční hodnoty |  |  |  |  |  |
| Srážky (mm) 856 | Srážky–Odtok (mm) 472 | Odtok (mm) 384 | Odtokový součinitel 0, 45 | Specifický odtok (l/s/km2) 12, 18 | Průměrný průtok (m3.s-1) 13,8 |
| Křivka je platná od 1. 6. 2019 |  |  |  |  |  |

| Stupně povodňové aktivity |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stupeň povodňové aktivity |  |  | H (cm) |  |  | Q (m3.s-1) |  |
| I. PA – bdělost |  |  | 180 |  |  | 118 |  |
| II. PA – pohotovost |  |  | 220 |  |  | 172 |  |
| III. PA – ohrožení |  |  | 280 |  |  | 254 |  |
| H (cm) | Q (m3.s-1) | H (cm) |  | Q (m3.s-1) | H (cm) |  | Q (m3.s-1) |
| 100 | 45,2 | 212 |  | 157 | 322 |  | 320 |
| 102 | 47,2 | 214 |  | 161 | 324 |  | 324 |
| 104 | 49,2 | 216 |  | 164 | 326 |  | 327 |
| 106 | 51,1 | 218 |  | 167 | 328 |  | 330 |
| 108 | 53,0 | 220 |  | 169 P | 332 |  | 337 |
| 110 | 54,8 | 222 |  | 172 | 334 |  | 340 (Q20) |
| 112 | 56,6 | 224 |  | 175 | 336 |  | 344 |
| 114 | 58,4 | 226 |  | 177 | 338 |  | 347 |
| 116 | 60,1 | 228 |  | 180 | 340 |  | 350 |
| 118 | 61,8 | 230 |  | 183 | 342 |  | 354 |
| 120 | 63,4 | 232 |  | 186 | 344 |  | 357 |
| 122 | 65,1 | 234 |  | 188 | 346 |  | 361 |
| 124 | 66,6 | 236 |  | 191 | 348 |  | 364 |
| 126 | 68,2 | 238 |  | 194 | 350 |  | 368 |
| 128 | 69,7 | 240 |  | 197 | 352 |  | 371 |
| 130 | 71,2 | 242 |  | 200 | 354 |  | 375 |
| 132 | 72,6 | 244 |  | 202 | 356 |  | 379 |
| 134 | 74,2 | 246 |  | 205 | 358 |  | 382 |
| 136 | 75,7 | 248 |  | 208 | 360 |  | 386 |
| 138 | 77,3 | 250 |  | 211 | 362 |  | 389 |
| 140 | 78,9 | 252 |  | 214 | 364 |  | 393 |
| 142 | 80,5 | 254 |  | 217 | 366 |  | 397 |
| 144 | 82,2 | 256 |  | 219 | 368 |  | 400 |
| 146 | 83,9 | 258 |  | 222 | 370 |  | 404 |
| 148 | 85,6 | 260 |  | 225 | 372 |  | 408 |
| 150 | 87,4 | 262 |  | 228 (Q5) | 374 |  | 412 |
| 152 | 89,2 | 264 |  | 231 | 376 |  | 415 |
| 154 | 91,0 | 266 |  | 234 | 378 |  | 419 |
| 156 | 92,9 | 268 |  | 237 | 380 |  | 423 |
| 158 | 94,8 | 270 |  | 240 | 382 |  | 427 |
| 160 | 96,7 | 272 |  | 243 | 384 |  | 430 (Q50) |
| 162 | 98,7 | 274 |  | 246 | 386 |  | 434 |
| 164 | 101 | 276 |  | 249 | 388 |  | 438 |
| 166 | 103 | 278 |  | 252 | 390 |  | 442 |
| 168 | 105 | 280 |  | 255 O | 392 |  | 446 |
| 170 | 107 | 282 |  | 258 | 394 |  | 450 |
| 172 | 109 | 284 |  | 261 | 396 |  | 454 |
| 174 | 111 | 286 |  | 264 | 398 |  | 458 |
| 176 | 113 | 288 |  | 267 | 400 |  | 462 |
| 178 | 116 | 290 |  | 270 | 402 |  | 466 |
| 180 B | 118 | 292 |  | 273 | 404 |  | 470 |
| 182 | 120 | 294 |  | 276 | 406 |  | 474 |
| 184 | 123 | 296 |  | 279 | 408 |  | 478 |
| 186 | 125 | 298 |  | 282 (Q10) | 410 |  | 482 |
| 188 | 127 | 300 |  | 285 | 412 |  | 486 |
| 190 | 130 (Q1) | 302 |  | 288 | 414 |  | 490 |
| 192 | 132 | 304 |  | 291 | 416 |  | 494 |
| 194 | 135 | 306 |  | 294 | 418 |  | 498 |
| 196 | 138 | 308 |  | 298 | 420 |  | 502 |
| 198 | 140 | 310 |  | 301 | 422 |  | 506 |
| 200 | 143 | 312 |  | 304 | 424 |  | 510 (Q100) |
| 202 | 145 | 314 |  | 307 | 426 |  | 515 |
| 204 | 148 | 316 |  | 310 | 428 |  | 519 |
| 206 | 151 | 318 |  | 314 | 430 |  | 523 |
| 208 | 153 | 320 |  | 317 |  |  |  |
| 210 | 156 | 322 |  | 320 |  |  |  |