ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU

KATOVICE

Textová část změny č.1 územního plánu

Návrh 01/2019

Objednatel:

Městys Katovice

Zastoupený paní starostkou Mgr. Šárkou Němečkovou

Husovo náměstí 5

387 11 Katovice

Pořizovatel:

Městský úřad Strakonice

Odbor rozvoje

Velké náměstí 2

386 21 Strakonice

Zpracovatel:

Ing. Arch. Zdeněk Gottfried

Autor.architekt ČKA 02 424

Šmeralova 208/16

170 00 Praha 7

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI:

Vydávající orgán:                                           		Zastupitelstvo městyse Katovice

Datum nabytí účinnosti:		         		 ……………

Oprávněná úřední osoba pořizovatele:   		ing. Zuzana Čecháčková

referent odboru rozvoje

Městský úřad Strakonice

odbor rozvoje

MĚSTYS KATOVICE

Zastupitelstvo městyse Katovice, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 55 ve spojení s § 54 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a § 13 a § 16 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

v y d á v á

změnu č. 1 územního plánu Katovice

OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU

1.vymezení zastavěného území …str.3

2.základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot …str.3

3.urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně…str.3

4. koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro její využití…str.3

5. koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, územního systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreace, dobývání nerostných surovin a podobně.…str.3

6.stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v §18 odst.5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití) …str.3

7.vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit …str.4

8.vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona …str.4

9.stanovení kompenzačních opatření podle § 50odst. 6 stavebního zákona …str.4

10.vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti …str.4

11.údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části …str.4

I. ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KATOVICE

Obsah textové části

1. Vymezení zastavěného území

Změny řešení: Mění se datum vymezení zastavěného území na 01/2019

Změny v textu kapitoly: text „k datu 31.12.2009“ se nahrazuje textem „k datu 01/2019“

2. základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Nemění se.

3. urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

Mění se název kapitoly.

Doplňuje se seznam přestavbových ploch o:

Plocha přestavby P1 – plochy občanského vybavení

4. koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro její využití

Mění se název kapitoly.

Do 2. odstavce podkapitoly 4a), za větu končící…TENT-T, se vkládá věta. Do územního plánu je ze ZÚR Jčk vložen zpřesněný železniční koridor D14 – Železnice Plzeň – České Budějovice.

Do 4. odstavce podkapitoly 4a), se za slovo …koridor vkládá: D8 – Silnice I/22

5.koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, územního systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreace, dobývání nerostných surovin a podobně.

Mění se název kapitoly.

Na konec seznamu regionálních biocenter se vkládá:

RBC 806 – Bažantnice

RBK 327 – Kacle – Katovická hora

6.stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)

Na konec seznamu ploch s rozdílným způsobem využití v podkapitole 6a) se nově přidávají 2 typy:

TI-E. plochy technické infrastruktury – elektro

DZ-K.plochy dopravní infrastruktury – železniční.

Mění se charakteristika přípustného využití v plochách A – plochy bydlení a F – plochy smíšené obytné. Ruší se požadavek „ – v zahradách pouze zahradní boudy do 40m2 ZP s výškou do 6m“ a nahrazuje se požadavkem „ v zahradách pouze doplňkové stavby ke stavbě hlavní“.

Na konec podkapitoly 6b) se vkládá:

TI-E.  PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - ELEKTRO – překryvná funkce

A) Hlavní využití:

- umístění trasy VVN 110KV

B) Přípustné využití:

- liniové trasy a zařízení technické infrastruktury

C) Podmínečně přípustné využití:

- funkce podkladní plochy s rozdílným způsobem využití za podmínky, že nebude omezena možnost využití překryvné funkce

D) Nepřípustné využití:

- Veškeré stavby a činnosti, které by omezily možnost využití území pro umístění trasy a zařízení VVN 110kV.

E) Podmínky prostorového uspořádání:

– nestanovují se

DZ-K. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – ŽELEZNIČNÍ – překryvná funkce

A) Hlavní využití:

- stavby a zařízení železniční dopravy

B) Přípustné využití:

- vodní plochy, zeleň

C) Podmínečně přípustné využití:

- stavby dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že neomezí záměr železničního koridoru

- funkce podkladní plochy s rozdílným způsobem využití za podmínky, že nebude omezena možnost využití překryvné funkce

D) Nepřípustné využití:

Jiná než přípustná činnost není povolena

E) Podmínky prostorového uspořádání:– pro plošné dopravní stavby se neuvádějí

7.vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

na konec seznamu veřejně prospěšných staveb, pro která lze vyvlastnit, se přidává

| VPS 30 | Železniční koridor D14 |  |
| --- | --- | --- |

8.vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze

uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona

Nemění se.

9.stanovení kompenzačních opatření podle § 50odst. 6 stavebního zákona

Nemění se.

10.vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti

Nemění se.

11.údaje o počtu listů změny č.1 územního plánu a počtu výkresů k ní připojené grafické části.

Změna č.1 územního plánu obsahuje:

- textová část 2 listy A4

- grafická část 4 výkresy:

Výkres č.1 - Výkres základního členění území 1:5000

Výkres č.2 - Hlavní výkres 1:5000

Výkres č.3 - Koncepce veřejné infrastruktury 1:5000

Výkres č.4 - Veřejně prospěšné stavby a asanace 1:5000.

- OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI Odůvodnění ZMĚNY Č.1 ÚP

II.a)  Postup pořízení a zpracování změny č.1 ÚP…………………..	9

II.b)  Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území ………..	9

II.c)  Vyhodnocení souladu návrhu změny č.1 ÚP s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem…………………………………………….	9

II.d)  Vyhodnocení souladu návrhu změny č.1 ÚP s cíly a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavitelného území…………………………………………………….	10

II.e)  Vyhodnocení souladu návrhu změny č.1 ÚP s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů………………………………………………………	10

II.f)  Vyhodnocení souladu návrhu změny č.1 ÚP s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, případně s výsledkem řešení rozporů……………………	10

II.g)  Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivu na životní prostředí………..	10

II.h)  Stanovisko Krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona……………..	11

II.i) Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly…………………………	11

II.j)  Vyhodnocení splnění požadavků obsažených v rozhodnutí zastupitelstva obce o obsahu změny územního plánu pořizované zkráceným způsobem ………………………….	11

II.k)  Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty………………………	11

II.l)  Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch……………………..	11

II.m)  Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst.1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení …………………………………..	12

II.n)   Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond 
a na pozemky určené k plnění funkcí lesa ……………………………………………………..	12

II.o)  Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 	12

II.p)  Vyhodnocení připomínek	12

II.q)  Údaje o počtu listů odůvodnění změny č.1 ÚP a počtu výkresů graf.části odůvodnění 	12

II.r)  Úplné znění – textová část územního plánu s vyznačení změn

II. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚP

II.a) Postup pořizování  a zpracování změny č.1 ÚP

V souladu s §55a stavebního zákona je změna č.1 ÚP Katovice pořizována zkráceným postupem. Podkladem byl obsah návrhu změny č.1 ÚP Katovice.

O pořízení Změny č.1 Územního plánu Katovice rozhodlo zastupitelstvo městyse Katovice svým usnesením dne 3.5.2018. Důvodem změny č.1 je požadavek na změnu způsobu využití z plochy občanské vybavenosti – sportovní plocha na plochu občanského vybavení pro záměr výstavby nové budovy mateřské školy na ploše cca 0,25 ha. Jedná se o část pozemku p.č. 2204/2 v k.ú. Katovice.

II.b) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

Pro vyhodnocení koordinace využívání územní je nutno zrekapitulovat předmět změny č.1 ÚP Katovice. LZ = lokalita změny, lokality jsou vyznačeny v grafické části změny č.1.

- LZ1 - Změna způsobu využití části pozemku parc.č. 2204/2, k.ú. Katovice z C - plochy občanského vybavení – sportovní plocha na plochu D – plochy občanského vybavení. Změna je zároveň plochou přestavby P1, protože se jedná u změnu ve stabilizovaném zastavěném území. Změna způsobu využití je navržena pro záměr výstavby budovy mateřské školky na ploše cca 0,25ha.

- Změna charakteristiky přípustného využití v plochách A – plochy bydlení a F – plochy smíšené obytné. Ruší se požadavek „ – v zahradách pouze zahradní boudy do 40m2 ZP s výškou do 6m“ a nahrazuje se požadavkem „ v zahradách pouze doplňkové stavby ke stavbě hlavní“

- Změnou je aktualizováno zastavěné území.

- ÚP je upraven do souladu s obsahem a strukturou vyžadovanou vyhláškou č.500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a do souladu s novelou stavebního zákona.

Změny vyplývající ze ZÚR Jihočeského kraje

- LZ2 – koridor pro záměr dopravní infrastruktury nadmístního významu D8 – Silnice I/22. Jedná se o úpravu trasy koridoru, který je v územním plánu již vymezen. Úpravy trasy koridoru se projevují pouze v grafické části změny ÚP.

- LZ3 – koridor pro záměr veřejné dopravní infrastruktury nadmístního mezinárodního a republikového významu D14 – Železnice Plzeň – České Budějovice.

Koridor v platném územním plánu nebyl a je nově vložen. Trasa koridoru ze ZÚR je ve změně č.1 zpřesněna a to hlavně v průběhu zastavěným územím městyse Katovice. Pro plochu koridoru je navržen nový typ způsobu využití DZ-K – plochy dopravní infrastruktury – železniční. Jedná se o plochu s překryvnou funkcí.

- LZ4 - koridor nadmístního významu Ee1 VVN 110kV Strakonice – Střelské Hoštice v oblasti elektroenergetiky pro distribuční soustavu, vedení a zařízení 110kV (včetně elektrických stanic zajišťujících transformaci 110kV na 22kV).  Pro koridor je navržen nový typ způsobu využití TI-E – plochy technické infrastruktury – elektro. Jedná se o plochu s překryvnou funkcí.

V platném územním plánu je koridor již vyznačen, ale nemá přiřazenou funkční plochu a došlo k úpravě jeho trasy.

- LZ5 - NBK 113 – nadregionální biokoridor v rámci územního systému ekologické stability na území Jihočeského kraje 113 – Albrechtice, Milčice – Řežabinec. Změnila se trasa severní větve nadregionálního biokoridoru. Jižní větev podél Otavy zůstává dle platného územního plánu.

- LZ6 – RBK 327 – Kacle – Katovická hora – regionální biokoridor v rámci ÚSES na území Jihočeského kraje. Do katastru Katovice zasahuje malou plochou cca 13m2 na severozápadě území. Jedná se o úpravu trasy. V textu je doplněn, v grafice úprava trasy.

Regionální biocentra 804 – Poříčí, 805 – Katovická hora, 806 – Bažantnice jsou již v platném územním plánu zobrazeny a nejsou proto předmětem změny č.1.

Změna č.1 nemá přesah do širších územních souvislostí. Změna využití pro stavbu mateřské školy je v centru městyse. Charakteristika funkčních ploch A a F se netýká širších územních souvislostí. Prvky ze ZÚR jsou definovány nadřazenou dokumentací, včetně širších souvislostí.

II.c) Vyhodnocení souladu návrhu změny č.1 ÚP s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

Posouzení předmětu změny č.1 s POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR (VE ZNĚNÍ AKTUALIZACE Č.1 DUBEN 2015):

Změna č.1 územního plánu Katovice  plně respektuje Politiku územního rozvoje ČR ve znění 1. aktualizace. Stávající hodnoty území jsou dostatečně chráněny stávající územně plánovací dokumentací, která není v rozporu s APÚR.

Posouzení předmětu změny č.1 sE ZÚR JčK :

Územně plánovací dokumentací vydanou krajem jsou Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje v platném znění (ZÚR) . Pro území Katovic jsou v ZÚR řešeny následující prvky:

- rozvojová osa nadmístního významu N-OS3 Rozvojová osa Severozápadní - Klatovská

Územním plánem respektováno, pro změnu č.1 nevyplývají požadavky na úpravu dokumentace

- koridor pro záměr veřejné dopravní infrastruktury mezinárodního a republikového významu D14 – železnice Plzeň – Střelské Hoštice

LZ3 - Zapracováno ve změně č.1 jako koridor dopravní infrastruktury s funkcí DZ-K.

- koridor pro záměr dopravní infrastruktury D8 – Silnice I/22

LZ2 - V ÚP byl již zapracován, pouze se upravila a zpřesnila trasa.

- koridor nadmístního významu v oblasti elektroenergetiky Ee1 VVN 110kV Strakonice – Střelské Hoštice

LZ4 - V ÚP byl již zapracován, ovšem bez přiřazené funkční plochy. Změnou se mění rozsah a vzniká nový způsob využití.

- nadregionální biokoridor NBK 113 Albrechtice, Milčice - Řežabinec

LZ5 – v ÚP se mění severní větev biokoridoru

- regionální biocentra 804 – Poříčí, 805 – Katovická hora, 806 - Bažantnice

V platném ÚP jsou již zapracována. V grafické části jsou zakreslena všechna. V textové části chybělo uvedení 806 – Bažantnice, doplněno.

- regionální biokoridor RBK 327 –Kacle – Katovická hora

LZ6 – Zasahuje do území pouze malou plochou o rozloze 13 m2. Je součástí změny č.1.

II.d) Vyhodnocení souladu návrhu změny č.1 ÚP s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území.

Změna č.1 ÚP Katovice je v souladu s cíli územního plánování. Změnou č.1 jsou vytvářeny předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. Navržené využití respektuje charakter urbanistické struktury sídla. Změna navrhuje plochu přestavby pro zajištění výstavby objektu mateřské školy v návaznosti na objekt základní školy.

Změna č.1 ÚP Katovice je v souladu s úkoly územního plánování. Návrh zjistil a posoudil přírodní, kulturní a civilizační hodnoty, vyhodnotil koncepci rozvoje území včetně urbanistické koncepce území. V návrhu není stanovena etapizace, Návrh nevymezuje žádné plochy pro těžbu, neurčuje nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území.

Základní koncepce rozvoje území městyse Katovice se nemění. Předmět změny doplňuje současnou koncepci rozvoje území v souladu s platným územním plánem. Jedná se o 1 plochu přestavby P1. Prvky změny nemění základní koncepci definovanou platným územním plánem. Změna č.1 obsahuje 1 plochu přestavby bez významného vlivu na charakter sídla. Nejsou dotčeny charakteristické urbanistické struktury. Jedná se o změnu bez vlivu na charakter krajiny.

II.e) Vyhodnocení souladu návrhu změny č.1 ÚP s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., a jeho prováděcích předpisů.

Návrh změny č.1 ÚP Katovice byl projednán v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a správního řádu. Obsah dokumentace je v souladu s § 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti (dále jen „vyhláška“) a v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky. Změna je vypracována na základě obsahu změny č.1, výkresy jsou zpracovány nad mapovým podkladem kat. mapy v měřítku 1: 5000.

Pořizovatel přezkoumal postup pořizování a zpracování Změny č.1 Územního plánu Katovice z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), z hlediska vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, a vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, rovněž v platném znění, a neshledal žádný rozpor mezi zákonnou úpravou a předloženým návrhem Změny č.1 územního plánu Katovice.

II.f) Vyhodnocení souladu návrhu změny č.1 ÚP s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

Návrh změny č.1 ÚP Katovice bude projednán s dotčenými orgány chránícími zájmy podle zvláštních právních předpisů.

Vyhodnocení návrhu změny č.1 ÚP Katovice dle  § 53 po projednání dle § 55b

- bude doplněno po projednání

II.g) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno. Dotčený orgán ve svém stanovisku neuplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

Krajský úřad Jihočeského kraje, jako dotčený orgán na úseku ochrany přírody ve svém stanovisku uvedl, že uvedená ÚPD nebude mít významný vliv na žádnou z lokalit, které jsou součástí navržené soustavy území evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (soustava Natura 2000). Dále krajský úřad ve svém stanovisku uvedl, že nepožaduje vypracování dokumentace podle § 10i odst. (3) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

II.h) Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. (5).

Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. (5) nebylo uplatněno z důvodu, že nebylo požadováno zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.

II.i) Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. (5) zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly.

Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. (5) nebylo uplatněno z důvodu, že nebylo požadováno zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.

II.j) Vyhodnocení splnění požadavků obsažených v rozhodnutí zastupitelstva obce o obsahu změny územního plánu pořizované zkráceným způsobem

VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ

Změna územního plánu je pořizována zkráceným postupem.

- LZ1 - Změna způsobu využití části pozemku parc.č. 2204/2, k.ú. Katovice z C - plochy občanského vybavení – sportovní plocha na plochu D – plochy občanského vybavení. Změna je zároveň plochou přestavby P1, protože se jedná u změnu ve stabilizovaném zastavěném území. Změna způsobu využití je navržena pro záměr výstavby budovy mateřské školky na ploše cca 0,25ha.

- Změna charakteristiky přípustného využití v plochách A – plochy bydlení a F – plochy smíšené obytné. Ruší se požadavek „ – v zahradách pouze zahradní boudy do 40m2 ZP s výškou do 6m“ a nahrazuje se požadavkem „ v zahradách pouze doplňkové stavby ke stavbě hlavní“

- Změnou je aktualizováno zastavěné území.

- ÚP je upraven do souladu s obsahem a strukturou vyžadovanou vyhláškou č.500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a do souladu s novelou stavebního zákona.

Změny vyplývající ze ZÚR Jihočeského kraje

- LZ2 – koridor pro záměr dopravní infrastruktury nadmístního významu D8 – Silnice I/22. Jedná se o úpravu trasy koridoru, který je v územním plánu již vymezen. Úpravy trasy koridoru se projevují pouze v grafické části změny ÚP.

- LZ3 – koridor pro záměr veřejné dopravní infrastruktury nadmístního mezinárodního a republikového významu D14 – Železnice Plzeň – České Budějovice.

Koridor v platném územním plánu nebyl a je nově vložen. Trasa koridoru ze ZÚR je ve změně č.1 zpřesněna a to hlavně v průběhu zastavěným územím městyse Katovice. Pro plochu koridoru je navržen nový typ způsobu využití DZ-K – plochy dopravní infrastruktury – železniční. Jedná se o plochu s překryvnou funkcí.

- LZ4 - koridor nadmístního významu Ee1 VVN 110kV Strakonice – Střelské Hoštice v oblasti elektroenergetiky pro distribuční soustavu, vedení a zařízení 110kV (včetně elektrických stanic zajišťujících transformaci 110kV na 22kV).  Pro koridor je navržen nový typ způsobu využití TI-E – plochy technické infrastruktury – elektro. Jedná se o plochu s překryvnou funkcí.

V platném územním plánu je koridor již vyznačen, ale nemá přiřazenou funkční plochu a došlo k úpravě jeho trasy.

- LZ5 - NBK 113 – nadregionální biokoridor v rámci územního systému ekologické stability na území Jihočeského kraje 113 – Albrechtice, Milčice – Řežabinec. Změnila se trasa severní větve nadregionálního biokoridoru. Jižní větev podél Otavy zůstává dle platného územního plánu.

- LZ6 – RBK 327 – Kacle – Katovická hora – regionální biokoridor v rámci ÚSES na území Jihočeského kraje. Do katastru Katovice zasahuje malou plochou cca 13m2 na severozápadě území. Jedná se o úpravu trasy. V textu je doplněn, v grafice úprava trasy.

II.k) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty.

ZDŮVODNĚNÍ PŘEDMĚTU ZMĚNY Č.1:

a) Změna č.1 je zpracována na základě požadavku městyse Katovice změnit na části pozemku parc.č. 2204/2 způsob využití z D-plochy občanského vybavení – sportovní plochy na E-plochy občanského vybavení. Pozemek se nachází vedle budovy základní školy. Městys má záměr na tomto pozemku vybudovat mateřskou školku. Přímá vazba obou budov je velmi vhodná pro zajištění předškolního vzdělávání dětí z Katovic a dalších spádových sídel.

b) Změna podmínek a požadavků v plochách A a F je vyvolána praktickými dopady na potřeby stavební údržby a prostorový standard budov v zastavěném území. Dosavadní charakteristika možnosti stavět „zahradní boudy o rozloze do 40m2“ není dostatečná a nereflektuje reálné potřeby užívání pozemků okolo obytných budov.

Další prvky změny jsou vyvolány povinností zapracovat do ÚP jevy ze ZÚR Jčk.

c) Železniční koridor dopravní infrastruktury D14 – Železnice Plzeň – České Budějovice je na území Katovic zpřesněn a zejména v průběhu zastavěným území zúžen na realizovatelné minimum, které co nejméně ovlivní stávající zástavbu. Je přitom ponechána dostatečná šíře pro realizaci železniční stavby.

Pro tento záměr je do územního plánu zanesena nová veřejně prospěšná stavby VPS 30.

NÁVRH ŘEŠENÍ CIVILNÍ OCHRANY: Principy civilní ochrany definované v ÚP se nemění.

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ: Změna č.1 nevnáší do územního plánu žádné nové limity.

II.l) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch.

Nejsou navrženy nové zastavitelné plochy. Plocha pro dopravní koridor D8 – Silnice I/22 není nová, ale jedná se o úpravu trasy a úpravu plochy již v ÚP obsažené.

II.m) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení.

Záměry nadmístního významu, které by nebyly řešeny v zásadách územního rozvoje změna č.1 nenavrhuje.

II.n) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa.

Změna č.1 nevnáší do územního plánu ŽÁDNÉ nároky na zábor zemědělského půdního fondu.

ZDŮVODNĚNÍ:

a) LZ1 - změna způsobu využití na E – plochy občanského vybavení je plochou přestavby uvnitř zastavěného území. není novou zastavitelnou plochou

b) úprava regulativů není změnou s vlivem na ZPF

c) LZ2 – koridor pro záměr dopravní infrastruktury nadmístního významu D8 – Silnice I/22. Jedná se o úpravu trasy koridoru, který je v územním plánu již vymezen. Úpravy trasy koridoru se projevují pouze v grafické části změny ÚP.

V platném územním plánu je již zábor pro obchvat Katovic zahrnut a zábor vyhodnocen. Jeho plocha se nemění, šířka předpokládaného silničního tělesa zůstane stejná. Změnil se rozsah rezervované a chráněné plochy pro budoucí záměr.

d) LZ3 – koridor pro záměr veřejné dopravní infrastruktury nadmístního mezinárodního a republikového významu D14 – Železnice Plzeň – České Budějovice. Koridor v platném územním plánu nebyl a je nově vložen. Trasa koridoru ze ZÚR je ve změně č.1 zpřesněna a to hlavně v průběhu zastavěným územím městyse Katovice. Pro plochu koridoru je navržen nový typ způsobu využití DZ-K – plochy dopravní infrastruktury – železniční. Jedná se o plochu s překryvnou funkcí.

V platném ÚP je zakreslen a vyhodnocen předpokládaný zábor pro návrh železniční stavby v rozsahu budoucí železniční stavby, kterou chrání koridor D14. Rozsah záborů zůstává stejný. Ve většině trasy (zejména v zastavěném území) koridor probíhá ve stávající stopě železnice.

e) LZ4 - koridor nadmístního významu Ee1 VVN 110kV Strakonice – Střelské Hoštice v oblasti elektroenergetiky  - nevytváří zábor ZPF

f) LZ5 - NBK 113 – nadregionální biokoridor – nevytváří zábor ZPF

g) LZ6 – RBK 327 – Kacle – Katovická hora – regionální biokoridor – nevytváří zábor ZPF

II.o) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

Bude doplněno po veřejném projednání.

II.p) Vyhodnocení připomínek

Bude doplněno po veřejném projednání.

II.q) Údaje o počtu listů odůvodnění změny č.1 územního plánu a počtu výkresů grafické části odůvodnění

      - Dokumentace odůvodnění změny č.1 územního plánu obsahuje v originálním vyhotovení 5 listů textové části (strany 6 až 10).

      - Grafická část odůvodnění změny územního plánu obsahuje celkem 2 výkresy.

II/1 – Koordinační výkres	1 :    5 000

II/2 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu	1 :    5 000

Ú Z E M N Í P L Á N

KATOVICE

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ Č.1

ORP Strakonice

Jihočeský kraj

T e x t o v á  č á s t

01/2019

Objednatel:

Městys Katovice

Zastoupený paní starostkou Mgr. Šárkou Němečkovou

Husovo náměstí 5

387 11 Katovice

Pořizovatel:

Městský úřad Strakonice

Odbor rozvoje

Velké náměstí 2

386 21 Strakonice

Zpracovatel úplného znění po změně č.1:

Ing. Arch. Zdeněk Gottfried

Autor.architekt ČKA 02 424

Šmeralova 208/16

170 00 Praha 7

Zpracovatel územního plánu:

Ing.arch. Stanislav Kovář - ÚP STUDIO

autor. architekt ČKA 00121

Jeremiášova 14, 370 01 České Budějovice

č.zakázky: 13-08

červenec 2013

OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU

1.vymezení zastavěného území …str.13

2.základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot …str.13

3. urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně…str.13

4. koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro její využití…str.15

5. koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, územního systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreace, dobývání nerostných surovin a podobně.…str.18

6.stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v §18 odst.5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití) …str.19

7.vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit …str.26

8.vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona …str.27

9.stanovení kompenzačních opatření podle § 50odst. 6 stavebního zákona …str.27

10.vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti …str.27

11.údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části …str.28

A. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

1. vymezení zastavěného území

Zastavěné území městyse Katovice je vymezeno v rozsahu znázorněném na výkrese základního členění území, a to ke dni 31.12.2009 01/2019. Při vymezení zastavěného území se vycházelo z hranice zastavěného území dané Územními analytickými podklady, upřesněné a aktualizované na základě průzkumů a rozborů.

Zastavěné území se skládá z několika samostatných částí:

- sídlo Katovice

- místní část U Sloučena

- místní část Grafitka

- zemědělský areál

- několik samostatných zahrad.

2. základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

2a) Urbanistické a kulturní hodnoty a podmínky jejich ochrany:

Sídlo Katovice se bude rozvíjet jako samostatný, souvisle urbanizovaný celek, ležící na levém i pravém břehu řeky Otavy. Toto sídlo je koncepčně rozděleno navrženým obchvatem silnice č.I/22, řekou Otavou a železniční tratí, na čtyři kompoziční části.

Kulturní hodnoty:

- dochovala se zde celá řada staveb vesnické architektury zemědělských usedlostí, typických pro tento region

- dochovaly se archeologické nálezy.

Podmínky ochrany:

- Opravy a přestavby těchto hodnotných staveb nebo míst je nutné provádět tak, aby nebyl setřen tradiční ráz sídelní struktury nebo tyto hodnoty nebyly poničeny

- U přestaveb a přístaveb hodnotných objektů je nutno dodržet principy skladby původních stavení.

2b) Přírodní hodnoty a podmínky jejich ochrany

Hodnotnou, významnou osou krajiny v k.ú. Katovice je údolí řeky Otava s doprovodnými porosty. Poměrně zachovalé přírodní podmínky okolní krajiny přispívají k zdravému životnímu prostředí, specifickému krajinnému rázu a zájmu o rekreaci i bydlení, a měly by být maximálně zachovány. Silnice a místní vodoteče jsou doprovázeny alejemi stromů, které člení krajinu, jejich narušení bude vždy kompenzováno novou výsadbou.

3. urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

3a) koncepce plošného a prostorového uspořádání

Zástavba sídelního útvaru Katovice je rozložena na křižovatce silnic I. a II.třídy. Silnice I.třídy č. 22 bude řešena jako severní obchvat sídla. Urbanistickým centrem zůstane prostor náměstí, kde bude soustředěna většina občanské vybavenosti. Sídlo se bude vyvíjet jako jeden urbanistický celek, oddělený zůstane zemědělský areál.

Výraznými prostory a areály jsou:

- náměstí s kostelem – navrženy úpravy veřejné zeleně

- zemědělský areál - výsadba izolační zeleně

- školský areál - úprava objektů

- rekreační areál Ostrovec u jezu

- nádraží - úpravy budov

- sportovní areál - rozšíření

- areál Quint - rekonstrukce.

Je nutno zachovat pohledy na hlavní hodnoty - fenomény a dominanty:

- řeka Otava (úpravy a přístupnost břehů)

- Katovická – Kněží hora (ze silnice, z mostů) - zapsána v nemovitých kulturních památkách, patrné zbytky opevnění chránícího slovanské hradiště, naučná stezka Kněží hora

- architektura selského baroka (usedlosti) – zachovat charakter prostředí

- kostel (výšková historická dominanta).

Rozvojovými plochami jsou především proluky a nedostatečně využitá místa uvnitř zastavěného území, včetně využití stávajících komunikací a infrastruktury. V úvahu přicházejí především plochy vymezené původním ÚPO, zejména prostor mezi nádražím a řekou. U návrhu nové zástavby jsou maximálně respektovány vlastnické pozemkové hranice. Návrhových ploch pro možnou dostavbu je dostatek při okrajích sídla. Návrhem jsou vymezeny také vhodné plochy pro podnikatelskou výstavbu, rozšířeny průmyslové zóny, zóny pro obchod, služby a drobné podnikání, včetně stanovení regulativů. Vhodné využití zastavěného území je podmíněno také dostatečným komunikačním propojením sítí cest a také okruhy rozvodů inženýrských sítí, které budou budovány postupně v etapách. Obnova původních cest v sídle i krajině a jejich zaokruhování dotvoří možnosti využití krajiny k dalším aktivitám i její ekologické stabilitě. Účelové a funkční polní cesty budou maximálně zachovány.

3b) vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

Přehled rozvojových, zastavitelných ploch a ploch přestavby je uveden v přiložené tabulce. Z hlediska členění celého území je toto rozčleněno na zastavěné území a v něm vymezené plochy přestaveb, dále plochy zastavitelné a na nezastavěné území (krajinu).

Soupis rozvojových lokalit ÚP Katovice

| LOKALITA | KÓD PL. | NÁVRH FUNKCE | ZPŮSOB | ZP. VYUŽITÍ | CELKEM HA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Katovice – část sever | 1 | Plochy občanského vybavení |  | D | 0,30 |
|  | 2 | Plochy bydlení | PP | A | 0,62 |
|  | 3 | Plochy smíšené obytné |  | F | 0,41 |
|  | 4 | Plochy bydlení |  | A | 4,37 |
|  | 5 | Plochy veřejného prostranství |  | E | 0,28 |
|  | 6 | Plochy smíšené obytné |  | F | 0,18 |
|  | 7 | Plochy bydlení |  | A | 0,59 |
|  | 8 | Plochy občanského vybavení | PP | D | 0,45 |
|  | 9 | Plochy smíšené obytné |  | F | 0,28 |
|  | 10 | Plochy dopravní infrastruktury - komunikace |  | H | 1,05 |
|  | 11 | Plochy veřejného prostranství |  | E | 0,11 |
|  | 12 | Plochy smíšené obytné |  | F | 0,98 |
|  | 13 | Plochy smíšené obytné |  | F | 0,85 |
|  | 14 | Plochy bydlení | PP | A | 1,22 |
|  | 15 | Plochy smíšené obytné |  | F | 0,70 |
|  | 16 | Plochy smíšené obytné |  | F | 0,52 |
|  | 17 | Plochy smíšené obytné |  | F | 0,56 |
|  | 18 | Plochy občanského vybavení | PP | D | 0,30 |
|  | 19 | Plochy veřejného prostranství | PP | E | 0,16 |
|  | 20 | Plochy dopravní infrastruktury - komunikace |  | H | 0,45 |
|  | 21 | Plochy výroby a skladování - průmyslové |  | L | 1,70 |
|  | 22 | Plochy vodní a vodohospodářské | V krajině | O | 0,42 |
|  | 23 | Plochy bydlení |  | A | 0,27 |
|  | 24 | Plochy veřejného prostranství |  | E | 0,64 |
| Část střed | 31 | Plochy veřejného prostranství |  | E | 0,82 |
|  | 32 | Plochy smíšené výrobní |  | N | 0,60 |
|  | 33 | Plochy smíšené obytné-zahrady |  | G | 0,47 |
|  | 34 | Plochy veřejného prostranství |  | E | 0,27 |
|  | 35 | Plochy smíšené obytné-zahrady |  | G | 0,90 |
|  | 36 | Plochy veřejného prostranství |  | E | 0,30 |
|  | 37 | Plochy bydlení |  | A | 4,72 |
|  | 38 | Plochy bydlení |  | A | 2,32 |
|  | 39 | Plochy smíšené obytné |  | F | 0,38 |
|  | 40 | Plochy veřejného prostranství |  | E | 0,07 |
|  | 41 | Plochy bydlení | PP | A | 0,24 |
|  | 42 | Plochy bydlení |  | A | 3,85 |
|  | 43 | Plochy veřejného prostranství |  | E | 0,10 |
| Část jih | 51 | Plochy smíšené obytné |  | F | 1,28 |
|  | 52 | Plochy veřejného prostranství |  | E | 0,60 |
|  | 53 | Plochy smíšené obytné |  | F | 0,44 |
|  | 54 | Plochy bydlení |  | A | 7,31 |
|  | 55 | Plochy bydlení |  | A | 1,47 |
|  | 56 | Plochy bydlení | PP | A | 0,33 |
|  | 57 | Plochy rekreace – sportovní plochy |  | C | 0,40 |
|  | 58 | Plochy občanského vybavení |  | D | 0,80 |
|  | 59 | Plochy smíšené obytné |  | F | 0,50 |
|  | 60 | Plochy veřejného prostranství |  | E | 0,15 |
|  | 61 | Plochy bydlení |  | A | 6,80 |
|  | 62 | Plochy veřejného prostranství |  | E | 0,15 |
|  | 63 | Plochy bydlení | PP | A | 0,42 |
|  | 64 | Plochy veřejného prostranství |  | E | 0,72 |
|  | 65 | Plochy bydlení |  | A | 3,72 |
|  | 66 | Plochy smíšené obytné - zahrady |  | G | 0,27 |
|  | 67 | Plochy technické infrastruktury |  | M | 0,26 |
|  | 68 | Plochy lesní | V krajině | S | 4,82 |
|  | Dle ZÚR | Rozšíření železnice | Dle ZÚR | J | 0,90 |
|  | Dle ZÚR | Silnice I/22 | Dle ZÚR | P | 3,10 |

Způsob využití – viz kap.6.

Přestavbové plochy jsou vymezeny tyto:

č. 2, 14, 56, 63 pro bydlení a smíšené obytné funkce

č. 8, 18 pro občanské vybavení

Plocha přestavby P1 – plochy občanského vybavení.

Mimo to jsou vymezeny plochy pro zlepšení dopravní průjezdnosti – napřímení silnice II. třídy za viaduktem a III. třídy s novým mostem přes potok a rozšíření průjezdu z náměstí. Dále jsou navržena protizáplavová a protierozní opatření v krajině – interakční prvky (meze, aleje, remízky), zalesnění a retenční nádrž pod průmyslovou zónou východ.

Systém sídelní zeleně je opřen především o soukromou zeleň zahrad a ovocných sadů, doplněnou návrhem veřejné zeleně (parková zeleň, doprovodná zeleň). Výraznými urbanistickými činiteli, které dotvářejí podobu sídel, je vzrostlá a lesní zeleň a vodní plochy (především řeka). Břehové porosty by neměly být oplocovány ani káceny. Plochy veřejné zeleně jsou doplněny především plochami prostranství u nových ploch bydlení.

4. koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování

koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro její využití

4a) koncepce dopravní infrastruktury

Území je dobře napojeno na místní i dálkovou dopravu (ČD, ČSAD, MHD). V Katovicích je konečná linky MHD Strakonice, která je ponechána v současném rozsahu.

Železniční trať České Budějovice – Plzeň je zdvoukolejněna, elektrifikovaná, územně stabilizovaná. Je zařazena do evropské železniční sítě TENT-T. Do územního plánu je ze ZÚR Jčk vložen zpřesněný železniční koridor D14 – Železnice Plzeň – České Budějovice. Novou zástavbou bude respektováno ochranné pásmo železnice (60 m). Nově se počítá s úpravou trasy na vyšší rychlosti (oblouky) pro koridor TD4 – je navrženo rozšíření plochy železnice a úprava a doplnění přejezdů. Takto vymezený koridor je třeba chránit před zásahy, které by omezily či znemožnily realizaci tohoto záměru.

Osou území je silnice I/22 Strakonice - Horažďovice, na které je řada místních závad (šířkových, zákrut, stoupání, křižovatky ap.), které není možné odstranit bez razantního zásahu do struktury zástavby. Proto je navržen severní obchvat Katovic.

Dle ZÚR je pro umístění silnice ponechán koridor D8 – Silnice – I/22, který je dle konkrétních podmínek upraven – zpřesněn (viz grafická část). Realizace obchvatu silnice I/22 výrazně zlepší dopravní poměry i kvalitu životního prostředí.

Severojižní osou je silnice č. II/172 spojující Katovice s Novosedly, silnice přechází řeku po opraveném mostě a podchází železnici (snížená podjezdná výška 3,20 m) - navržena je výšková a směrová úprava trasy silnice u viaduktu.

Na uvedené silnice navazují silnice III.třídy: č. 02219 směr Krty, 02218 do Mnichova, č. 1721 směr Pracejovice přes Novosedelský potok (návrh napřímení a nového přemostění). Silnice III.třídy směr Mnichov bude nově napojena u zemědělského areálu.

Doprava v klidu - parkoviště jsou navržena před objekty bydlení, vybavenosti a pracovních příležitostí (v centru je navrženo několik parkovišť na náměstí a v okolí). Garáže a parkoviště budou u všech objektů, které to vyžadují svým provozem. Rozšířena je plocha pro garáže a parkování při východním okraji sídla, v návaznosti na vybavenost a čerpací stanici pohonných hmot.

Krajina okolo řeky představuje ideální terény pro cykloturistiku. Stávající cyklotrasy vedou po severním břehu řeky, cyklotrasa č.1066 spojuje Strakonice s Katovicemi a Střelskými Hošicemi. Propojením těchto tras se získají atraktivní cyklistické okruhy. V koridoru pro silnici I/22 a v OP železnice nesmí být z důvody ochrany proti hluku umísťovány žádné stavby vyžadující ochranu proti hluku, v opačném případě budou protihluková opatření budována na náklady investora této stavby.

4b) koncepce technické infrastruktury navazuje na stávající hlavní řady a rozvody.

Zásobování elektrickou energií:

Navrženo je 5 nových trafostanic na odbočkách vedení VN, které budou zásobovat nové lokality: průmyslová zóna sever, smíšená zástavby u hřbitova, lokalita Pláně, lokalita jih– U lesa a lokalita V sloučeně. Územním plánem je vymezen koridor energetiky Ee1 (vedení VVN 110 kV Strakonice – Střelské Hoštice) o šířce 50 m (záměr dle ZÚR).

Zásobování plynem a teplem:

Po jižním okraji území obce vede VTL plynovod, s odbočkou k RTS Katovice. V obci je realizována plošná plynofikace, předpokládá se postupný přechod k vytápění na zemní plyn a napojení rozvojových lokalit na středotlaké rozvody. Zemní plyn bude hlavním zdrojem tepelné energie. V současné době je narušováno ovzduší některými lokálními tepelnými zdroji na tuhá nekvalitní paliva. Tyto zdroje budou postupně nahrazovány ekologickými nízkoemisními zdroji. Pro ohřev TUV je možno využít sluneční kolektory, a to v přechodném období (podzim, jaro) a v létě. Pro vytápění lze výhodně použít i tepelná čerpadla nebo biomasu.

Vodovody a vodní zdroje:

Městys Katovice má vybudovaný veřejný vodovod, na který je napojena veškerá zástavba v městyse. Stávající síť nevykazuje vážné provozní problémy, mimo nutných rekonstrukcí již starých úseků (zmenšení průtočných profilů nárůsty, rozpadáni potrubí…). Zdrojem vody pro vodovod městyse Katovice je úpravna vody Pracejovice. V oblastech plánované nové zástavby se počítá s prodloužením a zaokruhováním stávajících řadů.

Od nadmořské výšky terénu 416 m n. m. však nebudou v navrhovaných lokalitách zajištěny normové tlakové poměry. Proto bude nutné řešit posílení tlaku lokálními tlakovými stanicemi AT, které je navrženo řešit komplexně v rámci ucelených celků (lokalita Pláně, lokalita U lesa). Nová zástavba bude respektovat podmínky ochranných pásem vodních zdrojů.

Kanalizace a ČOV:

V městyse Katovice je vybudována jednotná stoková síť. Odpadní vody jsou odváděny na centrální čistírnu odpadních vod, která se nachází na jihovýchodním okraji městyse. Vzhledem ke konfiguraci terénu není možné celé území městyse odkanalizovat gravitačně. Z tohoto důvodu jsou na kanalizaci vybudovány 3 čerpací stanice, které přečerpávají odpadní vody do kanalizačních sběračů. Tato koncepce je návrhem zachována a doplněna. Stávající technologie čištění odpadních vod a kapacitní parametry ČOV Katovice jsou vyhovující i pro výhledový rozvoj obce. Pro výhledový rozvoj se předpokládá výstavba nové kanalizace, prodloužením stávajících řadů. Tyto řady budou přednostně oddílné, s odvedením dešťových vod do vodoteče. Kde to bude možné, budou dešťové vody nejdříve zasakovány či akumulovány na stavebním pozemku. Pro část zástavby Jih – U lesa bude vybudována nová ČOV u potoka Kolčava.

Spoje:

V Katovicích je zaveden telefonní rozvod – zemním dálkovým kabelem podél silnice. Trasu telekomunikačních kabelů je nutno respektovat. Koncepce se návrhem nemění. V obci se navrhuje doplnění rozvodů místní kabelové televize, telefonních rozvodů a další zařízení telekomunikační techniky. Stožár mobilního telefonního zařízení se v katastrálním území nenavrhuje a není uvažován.

Odpady:

Sběr a odvoz komunálních odpadů je v kompetenci obecního úřadu. Odpady jsou odváženy na skládku. Sběrný dvůr je zřízen v prostorách bývalé cihelny a bude rozšířen. Je zaváděn systém

separovaného sběru. Divoké skládky budou likvidovány a navrženy k rekultivaci.

Civilní ochrana:

Objekty pro civilní ochranu nejsou navrženy. Ochranu v mimořádných situacích bude řídit vedení městyse podle havarijního a povodňového plánu.

4c) koncepce občanského vybavení

Pro občanské vybavení nekomerční jsou v návrhu vymezeny plochy:

- plocha objektu pro péči o seniory – přestavbová plocha.

4d) koncepce veřejných prostranství

Jako hlavní veřejný prostor se vymezuje prostor náměstí, k náměstí navazuje plocha kolem kostela a obecní hřbitov.

Je vymezena celá řada menších ploch – ploch veřejné zeleně a parkovišť, a to u občanské vybavenosti, u ploch bydlení, u řeky. Jedná se o plochy stávající i nově vymezené. Tato zeleň může být doplněna odstavnými plochami, dětským hřištěm a odpočinkovými kouty.

Plochy veřejného prostranství – veřejné zeleně jsou navrženy dle požadavku vyhlášky u těchto ploch pro bydlení (výměry nad 2 ha):

04 + plocha 05

37 + plocha 36

38 + plocha 40

42 + plocha 43

54 + plocha 52

61 + plocha 60,62

65 + plocha 64

5.koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně

koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, územního systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreace, dobývání nerostných surovin a podobně.

5a) vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití

Uspořádání krajiny je vymezeno v hlavním výkrese.

Změny využití nezastavěných ploch jsou možné pouze v navrženém uspořádání.

Podmínky pro využití jednotlivých ploch jsou popsány v kapitole 6.

V nezastaveném území nebudou vytvářena další nová sídla, samoty a areály. Nebudou rozšiřovány zahrádkářské kolonie.

5b) návrh ÚSES

Územní systém ekologické stability se skládá z biocenter, biokoridorů a interakčních

prvků, vymezených v hlavním výkrese územního plánu.

Regulativy pro prvky ÚSES (dle kap.6) mají dvě základní funkce:

- zajištění podmínek pro trvalou funkčnost existujících prvků ÚSES

- zajištění územní ochrany ploch pro doplnění prvků ÚSES navržených nebo částečně

funkčních.

Biokoridory procházející zastavěným územím sídla budou při povolování staveb respektovány. Křížení liniových staveb je možné jen po odsouhlasení orgánem ochrany přírody a to pokud možno kolmo. Plochy v biokoridorech nebudou oplocovány. Řešeným územím prochází také dva nadregionální biokoridory s vloženými biocentry a další regionální biocentra:

NBK 047 113 Albrechtice, Milčice - Řežabinec - NRBK 52, 55, 58, 59 (dle ZÚZ NRBK11)

k.ú. Dolní Poříčí, Katovice, Střela, Nové Strakonice (po řece Otava, funkční)

NBK 064 113 Albrechtice, Milčice - Řežabinec - NRBK 53 – 54 (dle ZÚR NRBK113).

k.ú. Katovice, Krty, Dražejov, Hubenov, Droužetice, Střela (částečně funkční, část návrh).

RBC 225 805 Katovická Hora (dle ZÚR RBC805)

k.ú. Katovice, Dolní Poříčí

RBC 230 804 Poříčí (dle ZÚR RBC804)

k.ú. Katovice, Dolní Poříčí.

RBC 806 – Bažantnice

RBK 327 – Kacle – Katovická hora

Dále jsou v řešeném území vymezeny tyto plochy lokálního ÚSES:

- funkční vložená LBC č. 253 (V Dobrém), 254 (Šibence), 258 (Liboč), 260 (Močidla)

- funkční biokoridory LBK 420 (větrolam u Mnichova), 458 (větrolam u Katovic), 460

(Novosedelský potok nad ústím)

- navržený biokoridor LBK 461 (Na hájích)

- navržené interakční prvky (severovýchod – větrolamy a strouhy).

5c) stanovení podmínek pro prostupnost krajiny

Prostupnost krajiny je zajištěna stávající i navrženou sítí účelových polních a lesních

cest a návrhem pěších tras. Tyto cesty a trasy musí zůstat veřejně přístupné.

Pěší, turistické, cyklistické, polní a lesní cesty budou napojeny na místní komunikace

a navzájem propojeny. Podél vodotečí Otava a Novosedelský potok musí zůstat neoplocený zelený pás –manipulační pruh.

5d) vymezení ploch pro protierozní opatření a ochranu před povodněmi

Řešené území je odvodňováno vodním tokem Otavou a Novosedelským potokem.

Území Katovic je náchylné k vodní erozi – 2. stupeň ohrožení podél řeky Otavy.

Je navržena tato koncepce ochrany:

- Pro zvýšení retenční schopnosti krajiny je navržen nový rybník na východní straně řešeného území, do kterého bude zaústěna dešťová kanalizace.

- Navrženy jsou další plochy přírodní zeleně, což nahradí zrychlený odtok a úbytek vody způsobený novou výstavbou.

- Na řece Otava a u Novosedelského potoka jsou navrženy protipovodňové hrázky pro ochránění nové zástavby před záplavami.

5e) vymezení ploch pro rekreaci

V Katovicích jsou dvě lokality rekreačních chat, u jezu je rekreační louka. Pro rekreaci individuální ani hromadnou s ubytováním nejsou vymezeny žádné nové plochy. Pro volnou a sportovní rekreaci je možné využít ploch stávající i navržené veřejné zeleně. Stabilizovaná je plocha letního kempu na Ostrovci – U mlýna, doplněná navrženou lávkou pro pěší přes řeku (směrem od nádraží).

Rekreační objekty monofunkčního využití (chaty) ani zahrádkové kolonie nebudou povolovány mimo vymezené lokality.

Rekreace bude usměrňována na tyto aktivity:

- zařízení pro hry a sport (hřiště v plochách zeleně, u OV, rozšíření sportovního areálu)

- rekreační toky a nádrže (Otava, potoky, rybníky)

- volná turistika, cykloturistika, jízda na koních apod. ve vazbě na rekreační krajinu

(vyhlídky, památné stromy, památky apod.)

- individuální rekreační objekty pouze s využitím stávajícího fondu, v charakteru

původní vesnické zástavby.

5f) vymezení ploch pro dobývání nerostů

V řešeném území se nenacházejí registrovaná ložiska nerostných surovin. V lokalitě

Kněží hora bývaly dříve tuhové doly (poddolované území po těžbě nerud č.1271 „Katovice –

Dolní Poříčí“).

Plochy pro těžbu nejsou navrženy.

Lokality pro výstavbu budou sledovány z hlediska možného výskytu zemního radonu,

především vyšší polohy spadají do středního rizika výskytu.

6.stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)

6a) Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití

Celé řešené území se dělí na tyto plochy s rozdílným způsobem využití, které mohou

být součástí zastavěného nebo nezastavěného území (podrobnější členění oproti

vyhl.501/2006 Sb.):

A. plochy bydlení

B. plochy rekreace

C. plochy občanského vybavení – sportovní plochy

D. plochy občanského vybavení

E. plochy veřejného prostranství

F. plochy smíšené obytné

G. plochy smíšené obytné - zahrady

H. plochy dopravní infrastruktury - komunikace

I. plochy dopravní infrastruktury - parkoviště a garáže

J. plochy dopravní infrastruktury – železnice

K. plochy výroby a skladování – zemědělské

L. plochy výroby a skladování - průmyslové

M. plochy technické infrastruktury

N. plochy smíšené výrobní

O. plochy vodní a vodohospodářské

P. plochy dopravní infrastruktury - koridor pro silnici I/22

R. plochy zemědělské

S. plochy lesní

T. plochy přírodní

U. plochy prvků ÚSES.

TI-E. plochy technické infrastruktury – elektro

DZ-K.plochy dopravní infrastruktury – železniční.

Dopravní trasy jsou vymezeny pro:

- cyklistickou dopravu

- pěší a turisty

- místní propojující komunikace

- silnice III.třídy

- silnice II.třídy

- silnice I.třídy

- železnice.

Nezastavitelné plochy ÚSES mohou obsahovat:

- interakční prvek

- lokální biocentrum ÚSES

- lokální biokoridor ÚSES

- regionální, nadregionální biocentrum ÚSES

- nadregionální biokoridor ÚSES.

Pozn: zastavitelnost pozemků – je dána maximálním procentem, které mohou zabírat ze

stavebního pozemku (nebo souboru takových pozemků náležejících k jedné stavbě hlavní)

nadzemní stavby (většinou vymezované v zákresu katastrální mapy, popř. o výšce vyšší než 1

m nad upraveným terénem).

6b) stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu

A. plochy bydlení

Na plochách je přípustné umísťovat:

stavby a přístavby rodinných domů izolovaných nebo řadových, s možným vestavěným občanským vybavením nerušícím bydlení, pokud funkce bydlení bude v užitkových plochách převažovat, ubytování do 10 osob, v plochách prověřených územní studií navíc i nízkopodlažní bytové domy rekreační a užitkové zahrady, bazény, garáže pro uživatele pozemku, stavby pro rekreaci sloužící pro obyvatele rodinného domu, hřiště pro děti apod. související technickou infrastrukturu, plochy obslužné dopravy a veřejné zeleně

Nepřípustné je umísťovat:

samostatné objekty pro individuální rekreaci, stavby pro průmyslovou a zemědělskou výrobu a skladování, provozy a činnosti, které jsou provázeny hlukem nebo častým dopravním provozem, nebo svými negativními vlivy jinak narušují funkce obytné zóny, autokempy a tábořiště, čerpací stanice, odstavné plochy nákladní dopravy, ostatní stavby nesouvisející s funkcí bydlení, neuvedené jako přípustné.

S ohledem na zachování krajinného a sídelního rázu je nutno novou zástavbu, včetně přístaveb

a nástaveb řešit v souladu s těmito požadavky:

- nenarušit kompoziční průhledy či pohledy na dominanty

- max. výška staveb 2 NP a podkroví

- v zahradách pouze zahradní boudy do 40 m2 ZP s výškou do 6 m

- v zahradách pouze doplňkové stavby ke stavbě hlavní

- stavby nesmí přesáhnout zastavitelnost pozemku 30%.

V plochách zasahujících do OP železnice, do OP silnice I.třídy a do OP trafostanic a OP vedení VN nebudou umístěny objekty charakteru chráněného venkovního prostoru staveb a plochy chráněného venkovního prostoru, pokud nebudou současně zřízena opatření pro splnění hygienických limitů hluku.

B. plochy rekreace

Na těchto plochách je přípustné umísťovat:

stavby, plochy a zařízení pro rodinnou rekreaci a sport

stavby občanského vybavení (služby, ubytování apod.) s vazbou na sport nebo hromadnou rekreaci,

stavby pro individuální rekreaci do zastavěné plochy max.40m2, výšky max. 1NP apodkroví

plochy související technické infrastruktury, dopravy a zeleně

Nepřípustné je umísťovat:

samostatné stavby pro bydlení,

stavby pro průmyslovou a zemědělskou výrobu a skladování,

stavby, které by přesáhly zastavitelnost plochy 15%,

provozy a činnosti, které jsou provázeny hlukem nebo častým dopravním provozem,

nebo svými negativními vlivy jinak narušují funkce okolní rekreační zóny.

C. plochy občanského vybavení - sportovní plochy

Na těchto plochách je přípustné umísťovat:

stavby, plochy a zařízení pro hromadnou rekreaci a sport

stavby občanského vybavení (služby, ubytování apod.) s vazbou na sport nebo

hromadnou rekreaci,

plochy související technické infrastruktury, dopravy a zeleně

Nepřípustné je umísťovat:

samostatné stavby pro bydlení a individuální rekreaci,

stavby pro průmyslovou a zemědělskou výrobu a skladování,

stavby, které by přesáhly zastavitelnost plochy 15%,

provozy a činnosti, které jsou provázeny hlukem nebo častým dopravním provozem,

nebo svými negativními vlivy jinak narušují funkce okolní rekreační zóny.

D. plochy občanského vybavení

V území je přípustné umísťovat:

objekty občanského vybavení, zejména stavby pro administrativu, pro služby

komerčního a obchodního charakteru a vzdělávací, ubytovací a stravovací zařízení, hřiště apod.,

související technická infrastruktura, dopravní plochy, hřiště a veřejná zeleň

Nepřípustné je umístění:

samostatné objekty pro bydlení a individuální rekreaci,

provozy a činnosti, které jsou provázeny hlukem nebo častým dopravním provozem,

nebo svými negativními vlivy jinak narušují funkce okolní zóny.

E. plochy veřejného prostranství

Na plochách je přípustné umísťovat:

zeleň liniová a plošná, park a rekreační les

stavby pro sport a volný čas, zejména drobná hřiště a herní objekty pro sport a rekreaci, odpočinkové plochy, drobnou architekturu doplňující rekreační charakter území apod.,

stavby občanské vybavenosti o výměře od 15 do 30 m2

stavby technického a dopravního vybavení pouze zabezpečující provoz území s výjimkou garáží, parkovací a odstavné plochy jen v nezbytném rozsahu nenarušujícím funkci zeleně,

drobná parková a sadovnická architektura,

stavby vodohospodářské, vodní plochy a toky, reklamní zařízení apod.

Nepřípustné je umísťovat:

provozy a činnosti, které jsou provázeny hlukem nebo častým dopravním provozem, nebo svými negativními vlivy jinak narušují funkce veřejného prostranství, stavby neuvedené výše.

F. plochy smíšené obytné

Na plochách je přípustné umísťovat:

stavby a přístavby rodinných domů, výjimečně dvojdomky

občanské vybavení nerušící bydlení, sloužící k obsluze přilehlého území, rodinné penziony,

rekreační a užitkové zahrady, vodní plochy, stavby pro sport a rekreaci sloužící potřebě daného území, zejména hřiště pro děti apod.

související technickou infrastrukturu, plochy obslužné dopravy a veřejné zeleně,

hospodářské a malé výrobní a drobné opravárenské objekty - nerušící bydlení.

Nepřípustné je umísťovat:

samostatné objekty pro individuální rekreaci s výjimkou rekreačních chalup, jednoúčelové stavby pro průmyslovou a zemědělskou výrobu a skladování, provozy a činnosti, které jsou provázeny hlukem nebo častým dopravním provozem, nebo svými negativními vlivy jinak narušují funkce zóny

autokempy a tábořiště, čerpací stanice, odstavné plochy nákladní dopravy

ostatní stavby nesouvisející s funkcí bydlení nebo ubytování.

S ohledem na zachování krajinného a sídelního rázu je nutno novou zástavbu, včetně přístaveb

a nástaveb řešit v souladu s těmito požadavky:

- nenarušit kompoziční průhledy a pohledy na dominanty

- max. výška staveb 2 NP a podkroví

- v zahradách pouze zahradní boudy do 40 m2 ZP s výškou do 6 m

- v zahradách pouze doplňkové stavby ke stavbě hlavní

- stavby nesmí přesáhnout zastavitelnost pozemku 40%.

V plochách zasahujících do OP železnice, silnice I.třídy a do OP trafostanic nebudou umístěny objekty charakteru chráněného venkovního prostoru staveb a plochy chráněného venkovního prostoru, pokud nebudou současně zřízena opatření pro splnění hygienických limitů hluku.

G. plochy smíšené obytné – zahrady

V těchto plochách je přípustné umísťovat:

účelové stavby související se zahrádkářskou a chovatelskou činností (max. jedna na pozemku), garáž nebo přístřešek (max. jedna na pozemku), pokud nepřesáhnou zastavitelnost plochy 5%, zeleň plošná, liniová, izolační, vodní plochy, skleníky, prodejny výpěstků apod., plochy související technické a dopravní infrastruktury, stavby pro sport sloužící potřebě daného území, zejména hřiště pro děti

Nepřípustné je zejména umístění:

stavby pro pobytovou rekreaci, pro výrobu a skladování, provozy a činnosti, které jsou provázeny hlukem nebo častým dopravním provozem, nebo svými negativními vlivy jinak narušují funkce zóny.

H. plochy dopravní infrastruktury - komunikace

Na plochách je přípustné umísťovat:

místní obslužné komunikace včetně odstavných ploch, silnice,zeleň liniová a plošná

stavby technické a dopravní infrastruktury pouze zabezpečující provoz území

Nepřípustné je umísťovat:

provozy a činnosti neuvedené výše.

I. plochy dopravní infrastruktury - parkoviště a garáže

Na plochách je přípustné umísťovat:

obslužné komunikace včetně odstavných ploch, parkoviště, garáže, točny zeleň liniová a plošná

stavby technické a dopravní infrastruktury pouze zabezpečující provoz území

Nepřípustné je umísťovat:

provozy a činnosti neuvedené výše.

J. plochy dopravní infrastruktury – železnice

Na plochách je přípustné umísťovat:

Plochy pro železnici, vlečky, zařízení dráhy

zeleň liniová a plošná

stavby technické a dopravní infrastruktury pouze zabezpečující provoz území, křížení tratí apod.

Nepřípustné je umísťovat:

provozy a činnosti neuvedené výše.

K. plochy výroby a skladování – zemědělské

V těchto plochách je přípustné umísťovat:

stavby pro zemědělskou výrobu a skladování,

stavby technické a dopravní infrastruktury sloužící potřebě funkčního využití, technické stanice (např. čerpací, čistící, regulační apod.)

zeleň plošná, liniová

vodní a vodohospodářské plochy

skládky a sběrny odpadů

Podmíněně přípustné je umístění:

stavby pro agroturistiku

Nepřípustné je umístění:

stavby neuvedené jako přípustné.

L. plochy výroby a skladování – průmyslové

V těchto plochách je přípustné umísťovat:

stavby pro průmyslovou výrobu, výrobní služby, skladování,

stavby technické a dopravní infrastruktury sloužící potřebě funkčního využití,

technické stanice (např. čerpací, čistící, regulační apod.)

zeleň plošná, liniová

vodní a vodohospodářské plochy

skládky a sběrny odpadů

Nepřípustné je umístění:

stavby neuvedené jako přípustné

stavby vyšší než 12 m do hřebene

stavby a plochy charakteru chráněného venkovního prostoru proti hluku.

M. plochy technické infrastruktury

V tomto území je přípustné umísťovat:

stavby technické a dopravní infrastruktury,

technické stanice (např. čerpací, čistící, regulační apod.)

zeleň plošná, liniová

skládky a sběrny odpadů

Nepřípustné je umístění:

stavby neuvedené jako přípustné.

N. plochy smíšené výrobní

V těchto plochách je přípustné umísťovat:

stavby pro agroturistiku, pro přidruženou výrobu a skladování, do 200 m2 ZP

služby, objekty stravování, stavby pro ubytování

stavby technické a dopravní infrastruktury sloužící potřebě funkčního využití

zeleň plošná, liniová

vodní a vodohospodářské plochy

Nepřípustné je umístění:

stavby neuvedené jako přípustné.

O. plochy vodní a vodohospodářské

Přípustné je umístění:

vodní plochy, vodní díla, krajinná zeleň, doprovodná zeleň, travní porosty

účelové a pěší cesty a cyklistické stezky,

technická infrastruktura související s funkcí vodní plochy.

Nepřípustné využití:

ostatní stavby, zejména skládky a sklady chemikálií a pohonných hmot.

P. plochy dopravní infrastruktury - koridor pro silnici I/22

Přípustné:

obchvat silnice I/22 včetně všech podmiňujících staveb, křižovatek, napojení a přeložek

plochy zemědělské

plochy zeleně včetně křížení biokoridorů

liniová technická a dopravní infrastruktura

Podmíněně přípustné:

stavby pro výrobu a skladování vč. dopravní a technické infrastruktury, izolační zeleň

– až po vydání územního rozhodnutí na obchvat a se souhlasem orgánu dopravy.

R. plochy zemědělské

Přípustné funkce:

plochy zemědělské – orná půda a trvalé travní porosty

změna druhu těchto pozemků na plochy lesní nebo vodohospodářské

krajinná zeleň

pěší cesty a cyklistické stezky a účelové cesty po okraji ploch.

Podmíněně přípustné využití:

stavby dopravní a technické infrastruktury v nezbytném rozsahu

stavby pro ochranu přírody

vodohospodářské stavby – sloužící k zlepšení stability a rozmanitosti krajiny

menší stavby pro zemědělské hospodaření (do 100 m2 ZP na pozemku) a myslivost

Nepřípustné funkce:

výstavba ostatních objektů neuvedených výše.

S. plochy lesní

Přípustné:

plochy lesa (PUPFL), rekreační lesy

výstavba malých vodních nádrží do 0,1 ha, v případě že jejich využití bude extenzívní,

příp. budou sloužit vodohospodářským účelům

pěší cesty a cyklistické stezky a účelové cesty

stavby pro ochranu přírody, včelíny, obory

stavby pro lesnické hospodaření a myslivost

Podmíněně jsou přípustné:

stavby liniové dopravní a technické infrastruktury - v nezbytném rozsahu

Nepřípustné funkce:

výstavba ostatních objektů.

T. plochy přírodní

Přípustné využití:

krajinná zeleň, les, doprovodná zeleň, travní porosty

vodní plochy a toky, nivy

Podmíněně přípustné využití:

včelíny, drobné infrastrukturní objekty a energetická zařízení – v min.rozsahu

pěší a účelové cesty a cyklistické stezky – v minimální šířce

technická infrastruktura – pouze pokud nepoškozuje biologickou funkci přírodní

plochy.

Nepřípustné využití:

ostatní stavby neuvedené jako přípustné a podmíněné, orná půda.

U. plochy prvků ÚSES

V plochách interakčních prvků, biocentra a biokoridoru ÚSES lze umístit pouze:

krajinná zeleň, les, doprovodná zeleň, travní porosty

pěší cesty a cyklistické stezky

vodní plochy a toky

Podmíněně přípustné využití:

komunikace - pouze s kolmým křížením biokoridorů

liniové stavby technické infrastruktury – jen v nejnutnějším rozsahu

V těchto plochách je nepřípustné:

povolovat stavby nadzemních objektů, skládky, měnit kultury pozemků vyššího

stupně ekologické stability na kultury s nižším stupněm, provádět nedovolené

pozemkové úpravy, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků, těžbu a jinak

narušovat ekologicko-stabilizační funkci těchto ploch.

TI-E.  PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - ELEKTRO – překryvná funkce

A) Hlavní využití:

- umístění trasy VVN 110KV

B) Přípustné využití:

- liniové trasy a zařízení technické infrastruktury

C) Podmínečně přípustné využití:

- funkce podkladní plochy s rozdílným způsobem využití za podmínky, že nebude omezena možnost využití překryvné funkce

D) Nepřípustné využití:

- Veškeré stavby a činnosti, které by omezily možnost využití území pro umístění trasy a zařízení VVN 110kV.

E) Podmínky prostorového uspořádání:

– nestanovují se

DZ-K. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – ŽELEZNIČNÍ – překryvná funkce

A) Hlavní využití:

- stavby a zařízení železniční dopravy

B) Přípustné využití:

- vodní plochy, zeleň

C) Podmínečně přípustné využití:

- stavby dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že neomezí záměr železničního koridoru

- funkce podkladní plochy s rozdílným způsobem využití za podmínky, že nebude omezena možnost využití překryvné funkce

D) Nepřípustné využití:

Jiná než přípustná činnost není povolena

E) Podmínky prostorového uspořádání:– pro plošné dopravní stavby se neuvádějí

6c) Při veškeré činnosti je třeba dále respektovat tato stávající ochranná pásma (limity):

- ochranné pásmo silnice I., II. a III. třídy

- ochranné pásmo železnice 60 m

- ochranné pásmo vodních zdrojů

- ochranné pásmo zemědělského areálu

- ochranné pásmo ČOV

- záplavová území Q100, území eroze

- ochranné pásmo hřbitova (sníženo na 50 m)

- ochranná pásma elektrických vedení 22kV a 110 kV (vstupní, výstupní limity)

- ochranná pásma VTL a STL plynovodů a regulační stanice

- ochranná pásma vodovodů

- ochranná pásma kanalizačních sběračů a stanic

- ochranná pásma sdělovacích kabelů

- ochrana památkově chráněných a významných objektů, archeologických lokalit

- památné stromy – lípy na náměstí včetně ochranného pásma

- pásmo od lesa 50 m

- plochy ochrany přírody, významné krajinné prvky, památné stromy apod.

7.vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

| Seznam veřejně prospěšných staveb (VPS) pro které lze vyvlastnit: Stavby pro dopravu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Název |  | Poznámka-zdůvodnění |
| VPS 1 | Severní obchvat Katovic – silnice I/22 část východní |  | Záměr dle ZÚR |
| VPS 2 | Severní obchvat Katovic – silnice I/22 část západní |  | Záměr dle ZÚR |
| VPS 3 | Rozšíření průtahu silnice III/2219 |  | Napojení silnic na I/22 |
| VPS 4 | Rozšíření železničního koridoru vč.podjezdů a protihlukových úprav – část východní |  | Záměr dle ZÚR |
| VPS 5 | Rozšíření železničního koridoru vč.podjezdů a protihlukových úprav – část západní |  | Záměr dle ZÚR |
| Stavby technické infrastruktury |  |  |  |
| VPS 6 |  | Koridor pro vedení VVN 110 kV | Záměr dle ZÚR |
| VPS 7 |  | Vedení VN a TS sever | Zásobování el.energií severní části městyse |
| VPS 8 |  | Vedení VN a TS východ | Zásobování el.energií východní části městyse |
| VPS 9 |  | Přeložka vedení VN v Sloučeně a nová TS | Zásobování el.energií rozvojové zóny V sloučeně |
| VPS 10 |  | Přeložka vedení VN a nová TS jih | Zásobování el.energií rozvojové zóny jih |
| VPS 11 |  | Vedení VN a TS v lokalitě Pláně | Zásobování el.energií rozvojové zóny Pláně |
| Úpravy silnic |  |  |  |
| VPS 12 |  | Napřímení trasy silnice II/172 - u viaduktu | Úprava nebezpečné serpentiny |
| VPS 13 |  | Napřímení trasy silnice III/1721 vč. rozšíření | Úprava nebezpečné serpentiny mostu směr Pracejovice |
| Stavby technické infrastruktury |  |  |  |
| VPS 14 |  | Protipovodňová hrázka na pravém břehu řeky Otavy | Ochrana zástavby před záplavami |
| VPS 15 |  | ČOV jih | Čištění odpadních vod z rozvojové lokality jih |
| VPS 16 |  | ATS a přeložka vodovod.řadu Za viaduktem | Posílení zásobování vodou pro rozvojovou lokalitu Pláně |
| VPS 17 |  | Dešťová kanalizace z rozvoj.lok. Pod horou | Odvedení dešťových vod do řeky |
| VPS 18 |  | Průjezd a připojení kanalizace do prům.zóny | Propojení infrastruktury do rozvojové zóny |
| VPS 19 |  | Dešťová kanalizace východ | Odvedení dešť.vod z rozvojové lokality východ |
| Stavby dopravní a technické infrastruktury |  |  |  |
| VPS 20 |  | Propojovací sběrná komunikace vč.sítí Pod horou | Napojení rozvojové lokality na infrastrukturu |
| VPS 21 |  | Propojovací sběrná komunikace lok.sever | Napojení rozvojové lokality na infrastrukturu |
| VPS 22 |  | Propojovací sběrná komunikace lok.východ | Napojení rozvojové lokality na infrastrukturu |
| VPS 23 |  | Propojovací sběrná komunikace lok. Pláně | Napojení rozvojové lokality na infrastrukturu |
| VPS 24 |  | Propojovací sběrná komunikace lok. Za viaduktem | Napojení rozvojové lokality na infrastrukturu |
| VPS 25 |  | Propojovací sběrná komunikace lok. U nádraží | Napojení rozvojové lokality na infrastrukturu |
| VPS 26 |  | Propojovací sběrná komunikace lok. Liboč | Napojení rozvojové lokality na infrastrukturu |
| VPS 27 |  | Propojovací sběrná komunikace lok. V sloučeně | Napojení rozvojové lokality na infrastrukturu |
| VPS 28 |  | Propojovací sběrná komunikace lok.jih - Kolčava a podjezd pod železnicí | Napojení rozvojové lokality na infrastrukturu |
| VPS 29 |  | Propojovací sběrná komunikace lok. U lesa | Napojení rozvojové lokality na infrastrukturu |
| VPS 30 |  | Železniční koridor D14 |  |
| Veřejně prospěšná opatření (VPO), pro která lze vyvlastnit: |  |  |  |
| VPO 1 |  | Navržený nadregionální biokoridor č. 064 vč. biocentra | ÚSES dle ZÚR |
| VPO 2 |  | Navržený nadregionální biokoridor č. 064 | ÚSES dle ZÚR |
| VPO 3 |  | Navržený nadreg.biokoridor č. 064 - východ | ÚSES dle ZÚR |
| VPO 4 |  | Vodní nádrž - východ | Protizáplavové opatření |
| VPO 5 |  | Lokální biokoridor ÚSES č. 461 | Propojení biocenter a protierozní opatření |

Asanační plošné zásahy nejsou navrženy.

8.vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze

uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona

Veřejně prospěšné stavby, pro které lze uplatnit předkupní právo, nejsou navrženy.

9.stanovení kompenzačních opatření podle § 50odst. 6 stavebního zákona

Kompenzační opatření nejsou stanovena.

10.vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti

Jsou vymezeny tyto plochy pro prověření:

- plocha ÚS 1 rozvojová plocha bydlení V sloučeně

- plocha ÚS 2 rozvojová plocha bydlení Pláně

- plocha ÚS 3 rozvojová plocha bydlení U lesa (jih)

- plocha ÚS 4 rozvojová plocha bydlení, zeleň, ČOV Kolčava (jih)

- plocha ÚS 5 rozvojová plocha bydlení, rekreace Za nádražím.

Územní studie musí stanovit vymezení obslužných komunikací uvnitř plochy, včetně napojení na okolní komunikace, potřebnou technickou infrastrukturu, včetně čištění odpadních vod a ochrany před záplavami, odstupy staveb, hmotové řešení, vymezení potřebných veřejných prostranství – zeleně.

Koncepce dopravní infrastruktury a koncepce technické infrastruktury (zásobování el.energií, teplem, vodou a odkanalizování) bude řešeno dle kap.4 – koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování.

Lhůta pro pořízení územních studií a jejich projednání a zaevidování v souladu se stavebním zákonem se stanovuje do 5 let od vydání tohoto ÚP.

11.údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části.

Návrh územního plánu obsahuje:

- textová část 23 listů A4

- grafická část 4 výkresy:

Výkres č.1 - Výkres základního členění území 1:5000

Výkres č.2 - Hlavní výkres 1:5000

Výkres č.3 - Koncepce veřejné infrastruktury 1:5000

Výkres č.4 - Veřejně prospěšné stavby a asanace 1:5000.